核心就一句话：区别全在"怎么知道转子现在转到哪个角度（θ）"。因为 FOC 的 Park 变换必须有这个电角度 θ，整个算法才能跑。拿

θ 的方式不同，就分成了有感和无感。

一张表看懂

┌───────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│   维度    │        有感 FOC（sensored）         │          无感 FOC（sensorless）          │

├───────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│ θ 怎么来  │ 传感器直接测：编码器/霍尔/旋变      │ 算法估算：反电动势(BEMF)/观测器          │

├───────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│ 硬件      │ 电机上必须装位置传感器 + 接线       │ 不用传感器，只靠相电流/电压采样          │

├───────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│ 零速/低速 │ ✅ 完美，能精确控住、能堵转保持力矩 │ ❌ 天生短板（BEMF≈0，估不出角度）        │

├───────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│ 起动      │ 一上电就知道角度，直接闭环          │ 要先开环强拖(I/F)起来，再切闭环          │

├───────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│ 精度/动态 │ 高，可做精密位置/力矩伺服           │ 中，低速抖动、动态差一些                 │

├───────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│ 成本/体积 │ 贵、占空间、多走线、传感器会坏      │ 便宜、可靠、电机更小                     │

├───────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│ 典型应用  │ 机器人关节、伺服、电动车主驱        │ 风扇、水泵、电动工具、压缩机、无人机电调 │

└───────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

详细说几个关键点

1. 有感：θ 是"读"出来的

- 绝对值编码器：上电即知角度，无需回零，机器人关节标配。

- 增量编码器：只能数增量，上电要先做一次"对齐/找零"才知道绝对角度。

- 霍尔：便宜但粗（60°一跳），低端方案，常配插值。

- 旋变(resolver)：抗振耐高温，电动车/工业用。

优点：任何转速（包括 0 转速）都精确知道角度 → 能做高精度位置控制 + 零速堵转保持转矩。

2. 无感：θ 是"猜"出来的

原理：电机转起来会产生反电动势(BEMF)，BEMF 的相位包含了转子角度信息，用观测器（滑模观测器 SMO、磁链观测器、EKF

等）从相电流/电压里把 θ 反推出来。

致命短板：BEMF 正比于转速，转速越低 BEMF 越小，到零速就完全没有 → 估不出角度。所以无感必须：

- 起动靠"开环强拖"：先用固定频率电流把转子"硬拽"转起来（I/F 或 V/F 斜坡），等转速够高、BEMF

够大了，再切换到闭环估算。这个开环→闭环切换点是无感调试最容易翻车的地方（切早了失步、切晚了起动慢）。

- 想在低速/零速也用无感，得上高频注入(HFI)，但只对凸极电机(IPM)有效，复杂度高。

为什么机器人公司点名"有感 FOC"

机器人关节需要：

1. 零速保持力矩（机械臂举着不动也要使劲顶住重力）——无感零速直接歇菜；

2. 精确位置/力控——需要准确角度；

3. 任意低速平稳运行（关节经常慢慢动）——无感低速抖。

这三条无感都满足不了，所以机器人几乎清一色有感 FOC + 绝对值编码器。这就是招聘要求里特意写"有感

FOC"的原因——他们不想要只会做风扇电调那种无感的人。

调试经验上的区别（面试可能追问）

- 有感的活：编码器电角度对零/offset 标定、传感器方向/极对数配置、传感器噪声滤波、级联三环(电流/速度/位置)整定。

- 无感的活：观测器参数收敛调试、开环起动到闭环的切换策略、低速稳定性、对电机参数(R/L/磁链)的敏感性、母线/相电流采样精

度。

一句话记忆：

- 有感的难点在"标定和伺服精度"；

- 无感的难点在"低速估角和起动切换"。

面试可以这样讲

▎ "有感和无感的本质区别是转子电角度的获取方式：有感是用编码器/霍尔/旋变直接测，无感是用观测器从反电动势估。无感成本低

▎ 但零速低速估不准、起动要开环强拖；有感能在任意转速（含零速）精确控制，所以机器人关节、伺服这类需要零速保持力矩和精密

▎ 位置控制的场景必须用有感 FOC，通常配绝对值编码器。"

这么一答，既显示你懂原理、又懂应用边界，面试官会觉得你不是死记。

---

需要的话，下一步我可以给你讲有感 FOC 里"编码器电角度对零标定"到底是怎么做的（这是有感 FOC

最核心、面试最爱问的实操点），或者直接帮你规划用 SimpleFOC + 带编码器电机亲手跑一遍有感 FOC 的清单。你想往哪深入？